- 概述

在组建现代数据通信网络和Internert时，很多情况下用到V35与E1接口之间的转换以及10BaseT接口与E1接口之间的转换。当在局端应用的情况下，用户十分希望将单个的接口转换器集成到标准机箱中，以提高端口密度及方便管理。

它具有以下特点：

目前可以支持E1/V.35、E1/10BaseT、FE1/V.35(V.24)，FE1/10BaseT ，

V35（V24）/10BaseT五种种接口适配板，将来支持单E1光猫，V35光猫。

最大容量为15块；

220V和48V电源可选，双电源备份；

使用19英寸标准机箱，高3U；

维护方便： 每块适配卡的指示灯都显示在前面板上。

接口线连接在背板上，这样就保证了插拔适配器板时不影响接口连线。

二、 结构描述

前面板上的15个竖槽，分别对应一个子板。最右边的2个槽位为电源插卡。

图示如下：

前面板：

电

源

各种卡与相应的台式是对应的，指示灯的意义，拨码开关使用说明

请具体参考对应的台式机说明。

后面板：

E1接口

…

RJ-45

电源及开关

DB25插座

三、各种卡的特殊说明：

1、E1/V。35卡

指示灯的意义和台式是一样的，拨码开关由台式的4位增加为8位，

其中第1位到第4位和台式的功能开关说明完全一致，即第1，2位时钟选择，第3，4位为V。35时钟相位选择。

第5，6，7，8位用于E1口阻抗选择。

说明如下：

| 拨码开关位数 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | OFF | OFF | ON | ON |
| 120 | ON | ON | OFF | OFF |

120 RJ-45 插针定义（不同于台式的定义，因为借助以太网口）：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 2 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 3 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | NC（空） |  |
| 6 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 7 | GND（地） |  |
| 8 | NC（空） |  |

2、E1/10BaseT卡

指示灯说明参台式机说明：

台式机的拨码开关用于E1口的阻抗选择，由于在机框上，E1口的120欧姆和以太口共用RJ-45，所以，在E1/10Baset卡上，E1口没有120选择，因此，没有拨码开关。

3、FE1/V35（V24）

指示灯的说明见台式

拨码开关说明同台式机，拨码开关的位置标示见图：

SW1     SW2    SW3   SW4    SW5

SW1，SW2，SW3，SW4，SW5 对应台式机的SW1，SW2，SW3，SW4，SW5

4、FE1/10BaseT

SW1     SW2    SW3   SW4    SW5

SW1对应台式后面板的功能开关组。SW2——SW5对应台式的SW2——SW5，按图示正对方向，从左至右，依次对应E1的31个实隙，SW8的第8位未用。

5、V．35（V.24）/10BaseT

拨码开关

拨码开关的意义:

第 1  位：    INV-RXC

第 2  位：    INV-TXC

第 3  位：    COMPR

第 4  位：     未用

第1、2位，用于调整V.35接口的时钟相位，当此网桥卡不通时，调整第1、2位或ON，或OFF。第 3 位，为OFF时，为压缩模式。为ON时 ，则为不压缩方式。当与对端网桥相通时，此两端设置要一致。

指示灯的意义请见相应台式说明书。

四、机框支持-48V电源

接法采用接线柱方法，接线柱见后面板电源插座部分，已明显示出。