PCM30 综合业务接入设备

用

户

手

册

目录

一、产品简介  ……………………………………………………………3

二、主要特征………………………………………………………………3

2.1  成帧E1接口	…………………………………………………………………………3

2.2  10/100Base-T接口	……………………………………………………………………3

2.3  局端电话接口卡：FXO	………………………………………………………………3

2.4  用户端电话接口卡：FXS	…………………………………………………………3

2.5  V.24/RS485数据接口卡：V.24/RS485	…………………………………………3

三、主要技术指标………………………………………………………..	3

3.1光接口	…………………………………………………………………………………4

3.2 2M接口规范：	………………………………………………………………………4

3.3  FXO、FXS接口规范：	………………………………………………………………4

3.4 V.24/RS485接口规范	…………………………………………………………………4

3.5 以太网接口规范	………………………………………………………………………4

3.6 物理指标	…………………………………………………………………………………5

3.7 供电方式	…………………………………………………………………………………5

3.8环境要求	…………………………………………………………………………………5

四、设备说明	………………………………………………………….5

五、典型应用及安装 …………………………………………………….7

六、用户接口线定义……………………………………………………	8

一、产品简介

PCM30综合业务接入设备是在E1传输通道或光纤传输通道上传输30路64K话音，或者部分时隙用于传输N*64K数据业务（以太网数据）的，或者部分时隙用于RS232数据业务的复用传输设备。

PCM30采用独立式结构，通过将10/100Base-T以太网、话路、RS232等复用在一个E1传输，适合于通过光纤、微波、DDN专网等信道将接口的工作距离进行延伸。

二、主要特征

2.1  成帧E1接口

1、成帧E1接口符合ITU-T G.703 G.704和G.823标准

2、75Ω BNC接口

3、具有多种告警灯指示，方便故障定位

4、DC－48V供电方式 AC202V（外配适配器）

## 2.2  10/100Base-T接口

1、符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口

2、10/100M自适应，

3、交叉/直通网线自适应，

4、全/半双工工作模式自适应。

## 2.3  局端电话接口卡：FXO

1、FXO接口卡主要完成：用户话音信号与主板信号的相互转换；

2、用户线状态信号与数字信令之间的相互转换；

3、FXO卡主要用于连接自动用户电话交换机、共电电话交换机等的接口。

## 2.4  用户端电话接口卡：FXS

1、FXS接口卡主要完成：向电话用户馈电；过压和过流保护；被叫时向用户送铃流；监视用户摘挂机状态；

2、FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等远端电话接口。

3、本卡支持来号显示功能。

## 2.5  V.24/RS232/RS485数据接口卡：

异步工作方式下，异步传输速率为19200bps以下，为传输速率自适应方式。

# 主要技术指标

# 3.1  光接口

本设备可换设两种光接口：在B 种接口的情况下,以太网接口可以达到线速100M.

- A：          光纤速率：4.096Kb/s±50ppm

- B：          光纤速率：156Mb/s±50ppm

- 波长：        1310nm

- 出光功率：    -2～-11dBm

- 接收灵敏度：  优于-36dBm

- 接收动态范围：34dB

接口形式：    FC或SC（可选）默认为FC接口

## 3.2  E1接口规范：

全面符合ITU-T  G.703建议标准

码型：		  HDB3

码速率：		  2048kbit/s±50ppm

阻抗：		  75Ω(非平衡接口)

帧结构：	      PCM30/31

信令：		  随路信令

## 3.3  FXO、FXS接口规范：

阻抗：		  三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：	  300Hz―3400Hz

压缩率：		  ITU G.711中A律

环路电流：	  25mA/路

## 3.4  V.24/RS485接口规范

1、V.24接口规范

传输速率：异步≤19200bps    同步≤256 Kbps

电气特点：符合CCITT V.28协议

2、RS485接口规范

传输速率：1Mbps

电气特点：符合RS485协议

## 3.5  以太网接口规范

1、以太网广域实际传输速率：

A 种光接口：由配置时隙数决定

B 种光接口：为真正线速100M。

2、以太网接口：10/100Base-T 10M/100M自适应，全双工/半双工自适应，

1）交叉线/直通线自适应

2）以太网接口兼容IEEE 802.3协议

## 3.6 物理指标

长×宽×高：483mm×250mm ×44mm

净重：3Kg

## 3.7 供电方式

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (外配适配器)

功耗：15W

## 3.8 环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结

# 四、设备说明

4.1 设备前面板说明：

PCM30（F） 综合业务接入设备

PWR      LINK1   LTX1   LRX1              NOP    LOS     AIS      LOF    RA     MFRA

功能选择

1、指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 意义 | 正常工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 电源指示 | 亮 |
| LINK | 绿色 | 10/100M网口连接指示 | 亮 |
| LTX | 黄色 | 网口或数据口发送数据状态指示 | 闪亮 |
| LRX | 黄色 | 网口或数据口接收数据状态指示 | 闪亮 |
| NOP | 红色 | 光口工作状态指示灯 | 无光时灯亮 |
| LOS | 红色 | E1信号消失告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| AIS | 红色 | E1信号AIS告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| LOF | 红色 | E1帧或复帧失步告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| RA | 红色 | 对告 | 对端E1接收信号告警 |
| MFRA | 红色 | 复帧远端对告 | 对端复帧失步告警 |

2、设备前面板功能开关说明：

功能拨码开关分主从时钟设置和以太网口时隙数设置开关

功能开关第1位：   ON ：设本端设备为主时钟

OFF： 本端设备为从时钟

点对点使用时，必须一端为主另一端为从。

PCM30 时隙分配如下图所示：

0  1                        15  16   17                                31

LAN

时隙

话路占用时隙

在E1传输中，总共分为32时隙，其中第0 时隙，用于帧头。第16时隙用于信令传输，不能为用户所用。

话路占用时隙从第1 时隙开始，最大到第31时隙。

在使用光接口A接口或电接口方式时，以太网数据封装在E1中传输，占用E1的资源，需要设置占用时隙。

以太网口LAN占用时隙数由面板功能拨码开关5，6，7，8四位设置，最大可设置15个时隙，（见下表） ，以太网占用时隙后，相应的话路时隙被占用。

缺省设置：拨码开关在OFF  位置  ，话路缺省为30路配置，LAN口 缺省为0 个时隙占用。

话路，时隙 配置 二进制对应编码见附表。

当使用RS232串口时，串口卡直接插在话路槽位上，每卡2路，每路占用一个话路时隙。相应话路被占用。

在使用B 种光接口时，E1 、以太网数据各自独立在光纤中传输，其中以太网数据以线速100M方式传输，此时无需设置以太网占用资源。

附：

表一：   LAN时隙设置二进制代码对照表（ON：1 OFF：0）

| LAN时隙数 | 开关5678位 | LAN时隙数 | 开关5678位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 左0000右 | 8 | 1000 |
| 1 | 0001 | 9 | 1001 |
| 2 | 0010 | 10 | 1010 |
| 3 | 0011 | 11 | 1011 |
| 4 | 0100 | 12 | 1100 |
| 5 | 0101 | 13 | 1101 |
| 6 | 0110 | 14 | 1110 |
| 7 | 0111 | 15 | 1111 |

4.2 设备后面板说明:

LAN  29   27    25            9    7    5     3    1

IN   OUT           30    28   26            10   8     6    4    2

PGND  GND  -48V

PGND GND -48V   -------------------  48V DC   电源接线柱

IN/OUT    ----------------------------   75Ω  G.703接口

LAN  ------------------------------------  网口

RS232(占用电话口位置,未标示)-------异步串口

1，2，3……30--------------------电话/数据接口

PCM30 可以把E1口换成光口，同时换后面板，将75Ω  G.703接口换成光接口出口，节省光端机使用。

五、 典型应用及安装

5．1 典型应用

PBX

模拟电话机接口

普通电话机

2M 传输网

PCM30综合接入设备

PCM30 综合接入设备

路由器/以太网交换机

路由器/以太网交换机

RS232数据

RS232数据

5.2   安装步骤

1、首先在局端把要延伸的电话用话机试打入或拨出，确保局端电话工作正常，然后接到PCM设备局端侧。

2、正确连接E1或光纤。

3、设置E1，一端设置为主时钟，另一端设置为从时钟。若设备都连接到交叉连接设备,交叉连

接设备设为主时钟，则PCM30都设为从时钟。

注：此设备必须成对使用，一端为主站（主时钟），另一端为从站（从时钟）。

4、接通电源。

5、见上一节，根据需要设置拨码开关。

六、用户接口接线定义

6．1、RJ45接口插针定义：

8----------1

1----------8

双排RJ45插针定义

6.2 各种业务接口插针定义

1、电话口的a,b线用RJ45的第4,5脚，可以直接采用RJ11 的水晶头。

2、RS232接口的接法，和PC机的DB9串口相接时，对应插针号相接:

| 信号名称 | RJ45 | DB9 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | 5 | 2 | 输入 |
| TXD | 4 | 3 | 输出 |
| GND | 7 | 5 | 信号地 |

6.3以太网口的接法:

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。但收发可以不区分，因为本机对以太网口，交叉，直通网线自适应。