NE-2048G ADM232数据分插复用器

一、简介:

NE-2048G ADM232数据分插复用器是我公司自行研制、生产的高性能产品，通过采用不同的插卡形式，该产品可以将一个主E1分成一个子E1和3个9.6K异步口或1个19.2K异步口，2个9.6K异步口。也可以是一个128K的同步口和2个64K的同步口，接口可为RS232或V35，RS422电平，。主E1口可接PCM传输设备等，子E1可接传输设备、电话交换机、路由器或图像设备，也可再接ADM232，延途下线，即在一个2M的带宽上，延途下线最多可达31个数据。其中下行E1口可为任意时隙，下行的3个数据口可接计算机等设备。设备配置简单，维护方便，提供了一种低成本、高效、简洁的解决方案。

本设备断电直通，不影响下级设备的正常使用。

二、前面板

NE-2048G ADM232数据分插复用器

开关

PWR  LOS1  AIS1  LOF1  ERR1  LOS2  AIS2  LOF2  ERR2

TD1 RD1    TD2 RD2    TD3 RD3

指 示 灯 说 明 ：

| PWR: | 绿 | 电源指示 | 亮 | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOS: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 无信号 |
| LOF: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 失步 |
| AIS: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 信号为全“1” |
| ERR: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 有误码 |
| TD: | 绿 | 发数据指示 | 亮 | 有发数据 |
| RD: | 绿 | 收数据指示 | 亮 | 有收数据 |

三、后面板：

A口               B口

电源

PORT1         PORT2         PORT3

RX TX     功能选择    RXTX

PORT1,PORT2, PORT3根据内部插卡的不同可以是V.24或V.35，RS422接口，只有PORT1在异步时的最大速率为19.2K，在同步时的最大速率为128K。

功能选择开关的第1，2位用于选择A口的E1发送时钟选择，正常使用时，第1位为OFF，第2 位为ON。

第3位用于CRC功能选择。

四、技术参数：

E1口：
接口码型：HDB3
接口阻抗：75Ω/不平衡（BNC接头）
2048Kb/s数字接口物理电气特性符合ITU-TG．703建议。

RS232口：
接口速率：PORT1异步最高可达19.2kbps, PORT2，PORT3异步最高9.6kbps；

PORT1为64K，128K可选,   PORT2，PORT3同步64Kbps；

V.35或RS422同步接口速率PORT1为64K，128K可选, PORT2，PORT3为64K。

内部拨码开关设置：

每一数据端口对应一个八位拨码设置开关。

每一个拨码开关的前5位对应着所有的31个时隙选择（注意其中第0位时隙不可用）.它是以二进制的方式进行编码排列。开关的每一位置于ON状态表示1，置于OFF状态表示0，二进制从低位到高位是按照从1到5的顺序。1为低最位，5 为最高位。具体对应的时隙参看下表：

| 时隙 | 开关设置 | 时隙 | 开关设置 | 时隙 | 开关设置 | 时隙 | 开关设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （高）00001（低） | 9 | 01001 | 17 | 10001 | 25 | 11001 |
| 2 | 00010 | 10 | 01010 | 18 | 10010 | 26 | 11010 |
| 3 | 00011 | 11 | 01011 | 19 | 10011 | 27 | 11011 |
| 4 | 00100 | 12 | 01100 | 20 | 10100 | 28 | 11100 |
| 5 | 00101 | 13 | 01101 | 21 | 10101 | 29 | 11101 |
| 6 | 00110 | 14 | 01110 | 22 | 10110 | 30 | 11110 |
| 7 | 00111 | 15 | 01111 | 23 | 10111 | 31 | 11111 |
| 8 | 01000 | 16 | 10000 | 24 | 11000 |  |  |

开关设为全‘0’时，代表关闭本端口。即本端口不做上下数据。

对端口1第六位为9.6K异步数据（64K同步数据）或19.K（128K同步数据）选择，对端口2、3无用。第7、8位开关用于同步数据时的时钟数据相位关系选择。

传输

五、典型应用

电话交换机或PCM设备E1口

ADM232设备

ADM232设备

电话交换机或PCM设备E1口

RS232 数据口

RS232数据口

六、工作环境:
环境温度: 0℃- 40℃
相对湿度: ≤90%(35℃)
大气压力: 86-106Kpa

七、外形尺寸:
19英寸标准型：483×140×45mm。

八、电源：
   -48VDC或220VAC。

九、附件

BNC同轴头4个；
说明书一份；
电源线一根。

十、保修说明

凡购买我公司生产的通信设备系列产品，本公司将为您提供一年的免费维修服务。免费维修服务的有关事项如下：

1、在一年保修期内，如按使用说明书正确使用，并在正常使用情况下发生故障，                  本公司将负责免费维修；

２、凡将设备自行打开，本公司将不负责维修；

３、超过保修期的设备，我公司仍负责维修，适当收费。